OBSŁUGA I PROGRAMOWANIE

za pomocą klawiatury

Na trzech spośród czterech przycisków klawiatury znajdują się

podwójne oznaczenia . Niezależnie od sytuacji proszę zawsze

naciskać palcem całe pole przycisku.

1. Włączenie i wyłączenie miernika :

a) włączenie miernika – nacisnąć przycisk  P/O  i przytrzymać go ponad 1 sekundę.

Gdy na wyświetlaczu pojawi się napis ON , miernik jest włączony

i można puścić przycisk .

Miernik przez 20 sekund nagrzewa sensor , następuje jego

autokalibracja i w kilku etapach wyświetla informacje o stanie.

1. Etap – Kod PIN    ( pojawia się tylko wówczas , gdy użytkownik

zaprogramował inne hasło niż  0000 ) .

W takiej sytuacji trzeba podać

zaprogramowane wcześniej hasło, aby miernik przeszedł do

następnych etapów .

Dla poszczególnych pól przyciskiem + lub – ustawiamy

właściwą cyfrę hasła , a następnie nacisnąć OK .

2. Etap  –wyświetla rodzaj wybranego gazu.

3. Etap  - pokazuje napięcie akumulatorków.

4. Etap  - wyświetla ustawiony zakres pomiarowy ( czułość urządzenia ) .

5. Etap  - pokazuje zaprogramowany próg akustyczny

( od ilu ppm jest sygnał dźwiękowy ) .

Po prezentacji powyższych danych miernik jest gotowy do pracy

i przechodzi do wyświetlania mierzonych stężeń gazu .

Użytkownik może ominąć te etapy i przejść natychmiast

do pomiaru  naciskając przycisk  OK .

b) wyłączenie miernika – nacisnąć i trzymać przycisk OK , a następnie nacisnąć

przycisk P/O i czekać . Gdy na wyświetlaczu pojawi się

napis OFF puścić przyciski – miernik jest wyłączony.

2. Funkcje wywoływane jednym przyciskiem :

a) Po naciśnięciu przycisku  Z  ( zasilanie ) miernik pokazuje napięcie akumulatorów.

Ponowne naciśnięcie przycisku Z powoduje przejście do pomiaru.

b) Naciśnięcie przycisku  S  ( światło ) załącza oświetlenie.

Ponowne naciśnięcie  S  wyłącza oświetlenie.

c) Po naciśnięciu przycisku  OK  dwa razy , miernik wyświetla na ekranie

ostatni , zapamiętany wynik pomiaru. Wyświetlane wartości pulsują.

Ponowne naciśnięcie przycisku  OK  powoduje przejście do pomiaru .

3. Funkcje wywoływane za pomocą dwóch przycisków :

a) Gdy użytkownik naciśnie i przytrzyma przycisk  OK , oraz naciśnie  S  ( selekcja ) ,

to może dokonać wyboru rodzaju mierzonego gazu.

Dolny wiersz wyświetlacza pokazuje GAZ ZIEM  ,   LPG, P/B  lub  CZAD .

Naciskając przycisk  + lub  - dokonujemy wyboru.

Po naciśnięciu przycisku  OK  miernik akceptuje go i przechodzi do pomiaru .

b) Gdy użytkownik naciśnie i przytrzyma przycisk  OK , oraz naciśnie  Z  ( zakres ) ,

to może ustawić interesujący go zakres pomiarowy ( czułość urządzenia ).

Dolny wiersz wyświetlacza pokazuje jedną z poniższych opcji :

x 1   - miernik podczas pomiaru pokazuje rzeczywiste wartości

x 2   - ( razy 2 ) , miernik jest bardziej czuły , pokazuje zawyżone wartości

/ 2   - ( podzielić przez 2 ) , miernik ma małą czułość

/ 4   - ( podzielić przez 4 ) , miernik ma bardzo małą czułość

Za pomocą przycisku  +  lub  -  użytkownik dokonuje wyboru.

Po naciśnięciu przycisku   OK  miernik zapamiętuje wybraną opcję

i przechodzi do pomiaru.

4. Programowanie progu akustycznego , wibracji  lub kodu PIN :

Po naciśnięciu przycisku  P  miernik przechodzi do trybu programowania.

Dolny wiersz wyświetlacza pokazuje jedną z poniższych opcji :

akustyka,   wibracja    lub   Kod PIN

Naciskając  +  lub   -  ,  a następnie  OK  przechodzimy do jednej z nich .

a) akustyka - w tej opcji użytkownik może ustawić próg zadziałania sygnalizacji

akustycznej ( od ilu ppm miernik będzie generował odpowiednie dźwięki ) .

Dolny wiersz wyświetlacza pokazuje jedną z poniższych wartości :

100ppm , 200ppm , 500ppm , 800ppm , 1000ppm , 2000ppm , 5000ppm

lub   OFF  - dźwięk wyłączony .

Naciskając przycisk  +  lub  -  wybieramy  jedną z nich .

Po naciśnięciu przycisku  OK  miernik zapamiętuje wybraną wartość

i przechodzi do pomiaru . Dźwięki zmieniają częstotliwość w zależności od stężenia gazu.

Im większe stężenie gazu tym wyższy dźwięk.

b) wibracja – przyciskiem + aktywujemy wibrację ( ON ) ,

a przyciskiem – wyłączamy wibrację ( OFF ) .

c) Kod PIN - w tej opcji użytkownik może zaprogramować hasło ( 4 cyfry ) ,

które umożliwi załączenie miernika .

Fabrycznie jest ustawione hasło 0000 i wówczas nie trzeba podawać

tego hasła podczas włączania miernika.

UWAGA : podczas programowania nowego hasła

proszę zachować szczególną ostrożność ( zapamiętać je ) .

Trzykrotne podanie błędnego hasła podczas załączania

miernika powoduje trwałe jego zablokowanie

i konieczność przesłania miernika do producenta ,

aby usunąć blokadę .

Aby zaprogramować nowe hasło użytkownik za pomocą przycisków  +  lub  -

ustawia pierwszą cyfrę i naciska  OK . Podobnie ustawia następne cyfry .

Po zaprogramowaniu ostatniej cyfry miernik zapamiętuje hasło.

Naciśnięcie przycisku  P  powoduje przejście do pomiaru.